| 附件一： 清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量（约） | 要求包含但不限于 | 人工（元/？） |
| 1 | 门诊楼病房楼室内和走廊的水电改造（电线/电缆铺设、开关插座、配电箱重新铺设、强弱电桥架） | 项 |  | 门诊楼明敷线管；病房楼病房内空调电源线暗敷及割槽修复 |  |
| 2 | 门诊楼门厅顶部铝塑板拆除 | 项 |  |  |  |
| 3 | 门诊楼门厅顶部改造 | 项 |  | 铝扣板集成吊顶包括但不限于灯具、喷淋点位开口费等 |  |
| 4 | 门诊楼一楼和病房楼1-3层墙面、顶面维修乳胶漆墙面 | 项 |  | 1.开裂 空鼓 出碱处铲除；2.粉刷强固一遍；3.开裂 空鼓 出碱处石膏修补开裂处需用网格布加固处理；4.腻子粉刷一边；5.门窗保护 砂纸打磨；6.乳胶漆两遍 |  |
| 5 | 门诊楼一楼和病房楼1-3层卫生间 铝扣板吊顶 | 项 |  | 1.膨胀螺丝吊筋固定 边角要用钢钉固定；2.38轻钢龙骨轻钢主龙骨间距800-1200mm，配套付龙骨间距600mm；3.600*600mm铝扣板；4.灯孔、空调口等孔洞开孔及加固要综合考虑。 |  |
| 6 | 门诊楼一楼和病房楼1-3层高晶板吊顶 | ㎡ |  | 围帘与输液轨道龙骨一体使用1.膨胀螺丝吊筋固定边角要用钢钉固定；2.2.50轻钢主龙骨间距800-1200mm，配套付龙骨间距600mm；3.600*600mm高晶板； 4.灯孔、空调口等孔洞开孔及加固要综合考虑 |  |
| 7 | 门诊楼外墙喷涂 | 项 |  |  |  |
| 注：报价应包含税金等其他费用； 付款方式：工程量据实结算，完工付80%，投入使用两个月付清。 |  |  |  |  |  |

| 附件二： 清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量（约） | 要求包含但不限于 | 人工（元/？） |
| 1 | DN300雨水管道 | m | 300 | - 切割地面、挖机破碎、开挖、回填、接管子、地面成活； - 门诊楼前主管网。路面切割开挖管道铺设 、地面砼垫层，面层为沥青； 3.病房楼前原砖 砌污水沟损坏，铺设钢带排水管； - 4.含铸铁井盖扣盖；原破损路面剔 除后新做，及地膜； - 5.地面夯实水泥砂浆粘贴； 6.喷洒底油； - 7.沥青路面平均按5cm厚铺设； 8.规格1*0.5*0.1及水泥砂浆封补 |  |
| 2 | DN400雨水管道 | m | 114 |  |  |
| 3 | DN500污水水管 道 | m | 113 |  |  |
| 4 | 砖砌700检查井 | 个 | 22 |  |  |
| 5 | 原有砖砌污水管道清淤包含但不限于完好盖板的复位 | m | 226 |  |  |
| 6 | 下水道盖板更换铺盖 | 块 | 89 |  |  |
| 7 | 病房楼前地面修补 | ㎡ | 396 |  |  |
| 8 | 病房楼前花园彩砖地面铺设 | ㎡ | 780 |  |  |
| 9 | 沥青路面人工 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 10 | 沥青路面底油人工 | ㎡ | 2000 |  |  |
| 11 | 沥青材料 | ㎡ |  |  |  |
| 注：报价应包含税金等其他费用； 付款方式：工程量据实结算，完工付80%，投入使用两个月付清。 |  |  |  |  |  |